## “西门子杯”中国智能制造挑战赛

## 智能制造工程设计与应用类赛项-信息化网络化方向

## 初赛 竞赛设备描述

表1 设备清单

| 分类 | 设备名称 | 设备型号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网孔板架子上设备 | 交换机 | SCALANCE XM408-8C | 网管型交换机，8个RJ45接口，8个SFP插槽。支持PROFINET IO 诊断、高速冗余环、冗余管理器、冗余Standby、VLAN、GVRP、STP/RSTP、IGMP及路由功能。 |
|  | 交换机 | SCALANCE XB208 | 网管型交换机，带有8个10/100M/BitsRJ45接口，支持PROFINET IO诊断、网络管理、组成冗余环、VLAN、IGMP、RSTP功能。 |
|  |  | 或SCALANCE X208 | 网管型交换机，8个RJ45接口，支持的功能包括：LLDP、SNMP、高速冗余环、冗余管理器、被动监听等。 |
|  | 无线接入点 | SCALANCE W774 | 支持IEEE 802.11 a/b /g/h/n 通讯协议，2.4GHz/5GHz 频段 |
|  | 无线客户端 | SCALANCE W734 | 支持IEEE 802.11 a/b /g/h/n 通讯协议，2.4GHz/5GHz 频段 |
|  | PLC | S7 1200 CPU 1214C | 包含I/O配置: 14通道数字量输入DI 24V DC; 10通道数字量输出DO 24 V DC; 2通道模拟量输入AI 0 - 10V DC TIA Portal Step 7 V14平台编辑和下载程序 |
|  | 操作面板 | —— | 配有按钮、指示灯、旋钮及温度传感器和变送器，模拟生产工艺单元的数字量和模拟量数据，与PLC S7 1200的DI、DQ和AI端子连接 |