2019年“西门子杯”中国智能制造挑战赛

智能制造工程设计与应用类赛项：流程行业自动化方向

初赛 IO变量地址列表

| 序号 | 位号 | 说明 | 单位 | 仪表下限 | 仪表上限 | 类型 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FI1106 | 产品D混合物料流量 | kg/s | 0 | 40 | 模拟量输出 | IW+0 |
| 2 | FI1101 | 原料A流量 | kg/s | 0 | 12 | 模拟量输出 | IW+2 |
| 3 | FI1102 | 原料B流量 | kg/s | 0 | 6 | 模拟量输出 | IW+4 |
| 4 | FI1103 | 原料混合进料流量 | kg/s | 0 | 20 | 模拟量输出 | IW+6 |
| 5 | FI1104 | 催化剂C流量 | kg/s | 0 | 3 | 模拟量输出 | IW+8 |
| 6 | FI1105 | 反应生成液流量 | kg/s | 0 | 40 | 模拟量输出 | IW+10 |
| 7 | FI1107 | 闪蒸罐顶部物料出口流量 | kg/s | 0 | 10 | 模拟量输出 | IW+12 |
| 8 | FI1201 | 反应器R101夹套循环上水流量 | kg/s | 0 | 60 | 模拟量输出 | IW+14 |
| 9 | FI1202 | 反应器R101夹套加热蒸汽流量 | kg/s | 0 | 10 | 模拟量输出 | IW+16 |
| 10 | FI1203 | 冷凝器E102循环上水流量 | kg/s | 0 | 25 | 模拟量输出 | IW+18 |
| 11 | LI1101 | 混合罐V101液位 | % | 0 | 100 | 模拟量输出 | IW+20 |
| 12 | LI1102 | 反应器R101液位 | % | 0 | 100 | 模拟量输出 | IW+22 |
| 13 | LI1201 | 闪蒸罐V102液位 | % | 0 | 100 | 模拟量输出 | IW+24 |
| 14 | TI1101 | 混合罐V101温度 | ℃ | 0 | 100 | 模拟量输出 | IW+26 |
| 15 | TI1102 | 取消 | ℃ | 0 | 100 | 模拟量输出 | IW+28 |
| 16 | TI1103 | 反应器R101温度 | ℃ | 0 | 200 | 模拟量输出 | IW+30 |
| 17 | TI1104 | 闪蒸罐V102温度 | ℃ | 0 | 200 | 模拟量输出 | IW+32 |
| 18 | TI1105 | 物料E102冷凝后温度 | ℃ | 0 | 200 | 模拟量输出 | IW+34 |
| 19 | TI1201 | 反应器R101夹套循环回水温度 | ℃ | 0 | 200 | 模拟量输出 | IW+36 |
| 20 | TI1202 | 反应器R101夹套加热蒸汽凝结水温度 | ℃ | 0 | 200 | 模拟量输出 | IW+38 |
| 21 | PI1101 | 冷凝罐压力 | KPa | 0 | 350 | 模拟量输出 | IW+40 |
| 22 | PI1102 | 反应器压力 | KPa | 0 | 250 | 模拟量输出 | IW+42 |
| 23 | PI1103 | 闪蒸罐压力 | KPa | 0 | 250 | 模拟量输出 | IW+44 |
| 24 | FI1108 | 循环物料流量 | kg/s | 0 | 5 | 模拟量输出 | IW+46 |
| 25 | LI1202 | 冷凝罐V103液位 | % | 0 | 100 | 模拟量输出 | IW+48 |
| 26 | TI1203 | 冷凝罐V103温度 | ℃ | 0 | 200 | 模拟量输出 | IW+50 |
| 27 | AI1101 | 产物中产品D含量 | % | 0 | 100 | 模拟量输出 | IW+52 |
| 1 | FV1106 | 闪蒸罐V102底部产品D管线阀门 | % | 0 | 100 | 模拟量输入 | QW+0 |
| 2 | PV1101 | 闪蒸罐V102顶部循环原料A管线阀门 | % | 0 | 100 | 模拟量输入 | QW+2 |
| 3 | FV1101 | 原料A管线阀门 | % | 0 | 100 | 模拟量输入 | QW+4 |
| 4 | FV1102 | 原料B管线阀门 | % | 0 | 100 | 模拟量输入 | QW+6 |
| 5 | FV1103 | 混合罐V101底部混合进料管线阀门 | % | 0 | 100 | 模拟量输入 | QW+8 |
| 6 | FV1104 | 催化剂C管线阀门 | % | 0 | 100 | 模拟量输入 | QW+10 |
| 7 | S1101 | 变频真空泵频率 | % | 0 | 100 | 模拟量输入 | QW+12 |
| 8 | FV1105 | 反应器R101底部反应生成液管线阀门 | % | 0 | 100 | 模拟量输入 | QW+14 |
| 9 | PV1102 | 闪蒸罐顶抽真空阀门 | % | 0 | 100 | 模拟量输入 | QW+16 |
| 10 | FV1108 | 循环物料管线阀门 | % | 0 | 100 | 模拟量输入 | QW+18 |
| 11 | FV1204 | 冷凝器E102冷却水阀门 | % | 0 | 100 | 模拟量输入 | QW+20 |
| 12 | FV1201 | 反应器R101夹套循环上水管线阀门 | % | 0 | 100 | 模拟量输入 | QW+22 |
| 13 | FV1202 | 反应器R101夹套加热蒸汽管线阀门 | % | 0 | 100 | 模拟量输入 | QW+24 |
| 14 | FV1203 | 反应器R101夹套循环回水至界区管线阀门 | % | 0 | 100 | 模拟量输入 | QW+26 |
| 1 | HS1106 | 循环泵开关 |  |  |  | 数字量输入 | Q+2.0 |
| 2 | XV1101 | 抑制剂管线阀门 |  |  |  | 数字量输入 | Q+2.1 |
| 3 | XV1102 | 冷凝罐排气阀 |  |  |  | 数字量输入 | Q+2.2 |
| 4 | HS1105 | D输送泵P105开关 |  |  |  | 数字量输入 | Q+2.3 |
| 5 | XV1105 | 反应器R101夹套凝结水管线阀门 |  |  |  | 数字量输入 | Q+2.4 |
| 6 | HS1101 | A进料泵P101开关 |  |  |  | 数字量输入 | Q+2.5 |
| 7 | HS1102 | B进料泵P102开关 |  |  |  | 数字量输入 | Q+2.6 |
| 8 | HS1103 | 催化剂输送泵P103开关 |  |  |  | 数字量输入 | Q+2.7 |
| 9 | HS1104 | 真空泵P104开关 |  |  |  | 数字量输入 | Q+3.0 |