废弃物专项检查与整改台账

编制部门：环保安全部（EHS）

编制日期：2025 年 12 月 31 日

统计范围：江苏百尚服装股份有限公司南通总部、安徽百尚智能服装有限公司

说明：本台账依据《废弃物分类管理与处置制度》编制，全年按季度开展 4 次废弃物管理全覆盖专项检查，同步配合月度日常巡查，累计发现问题 11 项，全部按期闭环整改，整改完成率 100%，与年度环保合规自查结果一致。

| 序号 | 检查批次 | 检查日期 | 检查区域 | 问题描述 | 问题类别 | 责任部门 | 整改要求 | 整改期限 | 完成日期 | 验证人 | 是否闭环 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一季度专项检查 | 2025-03-12 | 南通总部生产一车间 | 裁剪边角料临时堆放点未设置防扬散围挡，碎料易被风吹散至厂区道路 | 一般固废管理 | 生产部 | 3 日内加装硬质围挡，明确堆放点管理责任人，每日下班前清理归置边角料 | 15 天 | 2025-03-25 | 张 XX（EHS 专员） | 是 |
| 2 | 第一季度专项检查 | 2025-03-12 | 安徽厂区危废暂存间 | 部分危废标识牌褪色模糊，废灯管与废机油分区警示线不清晰 | 危险废物管理 | 环保安全部 | 7 日内更换标准化危废标识牌，按类别重新划定存放分区并张贴警示线 | 15 天 | 2025-03-24 | 王 XX（EHS 主管） | 是 |
| 3 | 第一季度专项检查 | 2025-03-12 | 南通总部办公区 | 办公楼层废纸、废塑料混投率较高，未按分类要求投放 | 生活垃圾分类 | 行政部 | 10 日内补充分类投放指引标识，组织办公区员工开展 1 次垃圾分类培训 | 30 天 | 2025-04-08 | 张 XX（EHS 专员） | 是 |
| 4 | 第二季度专项检查 | 2025-06-18 | 安徽厂区污水处理站 | 污泥临时堆放区防渗膜存在 2 处局部破损，存在渗漏风险 | 一般固废管理 | 设备管理部 | 7 日内更换全新防渗膜，增设二次防护托盘，每周开展 1 次防渗检查 | 15 天 | 2025-06-30 | 王 XX（EHS 主管） | 是 |
| 5 | 第二季度专项检查 | 2025-06-18 | 安徽厂区原料仓库外 | 废包装纸箱临时露天堆放，未及时入库，遇雨天易造成浸湿浪费 | 一般固废管理 | 供应链管理部 | 当日将纸箱转移至室内存放点，明确每日清运频次，严禁露天堆放 | 7 天 | 2025-06-23 | 王 XX（EHS 主管） | 是 |
| 6 | 第二季度专项检查 | 2025-06-18 | 南通总部废灯管收集点 | 收集柜未落实双人双锁管理，不符合危险废物贮存规范 | 危险废物管理 | 环保安全部 | 3 日内加装双锁装置，明确两名管理员职责，完善存取登记台账 | 10 天 | 2025-06-25 | 张 XX（EHS 专员） | 是 |
| 7 | 第三季度专项检查 | 2025-09-15 | 安徽厂区辅料车间 | 废弃化学品包装桶未按危废分类存放，混入普通包装废料中 | 危险废物管理 | 生产部 | 当日完成分类分拣，转移至危废暂存间存放；组织车间班组开展危废识别培训 | 15 天 | 2025-09-28 | 王 XX（EHS 主管） | 是 |
| 8 | 第三季度专项检查 | 2025-09-15 | 南通总部员工生活区 | 生活垃圾点厨余垃圾与其他垃圾混放情况突出，分类准确率不足 60% | 生活垃圾分类 | 行政部 | 10 日内增设厨余垃圾专用收集桶，张贴分类指引；联合食堂开展分类宣传 | 30 天 | 2025-10-12 | 张 XX（EHS 专员） | 是 |
| 9 | 第三季度专项检查 | 2025-09-15 | 两厂区通用 | 废塑料回收台账登记不及时，账实偏差率超过 8%，部分回收记录缺失去向凭证 | 台账管理 | 环保安全部 | 15 日内补全缺失台账，明确回收登记责任人，要求回收单据随到随登、按月对账 | 20 天 | 2025-10-05 | 王 XX（EHS 主管） | 是 |
| 10 | 第四季度专项检查 | 2025-12-10 | 安徽厂区污水处理站 | 污泥清运记录未同步登记处置单位回执联，档案不完整 | 一般固废管理 | 设备管理部 | 7 日内补全全年清运回执并归档，明确要求每次清运后 3 个工作日内完成回执归档 | 10 天 | 2025-12-18 | 王 XX（EHS 主管） | 是 |
| 11 | 第四季度专项检查 | 2025-12-10 | 南通总部生产二车间 | 少量废弃面料碎料被混入生活垃圾清运，未按可回收固废分类处置 | 一般固废管理 | 生产部 | 当日完成分拣整改，在车间增设可回收废料专用收集箱，对班组责任人进行约谈提醒 | 7 天 | 2025-12-16 | 张 XX（EHS 专员） | 是 |