江苏百尚服装股份有限公司突发环境事件应急预案

文件编号：BS-HB-YA-2025

版本号：V1.0

发布日期：2025 年 3 月 15 日

审议机构：公司第六届董事会第十次会议

备案情况：已报南通、安徽属地生态环境部门备案

适用范围：江苏百尚服装股份有限公司南通总部、安徽百尚智能服装有限公司生产基地

第一章 总则

1.1 编制目的

为有效预防、及时控制和消除突发环境事件的危害，规范应急处置程序，最大程度降低事件对环境、人员和财产的影响，结合公司服装裁剪缝制加工的业务特点，制定本预案。

1.2 编制依据

依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国突发事件应对法》《突发环境事件应急管理办法》等法律法规及地方监管要求编制。

1.3 事件分级

结合公司污染物排放强度低、无高危化学品的实际情况，将突发环境事件分为两级：

- 一般事件：局部小范围泄漏、处理设施短时故障，未造成超标排放或外部环境影响；

- 较大事件：污染物超标外排、化学品大面积泄漏，造成厂区周边环境影响或触发监管预警。

第二章 应急组织体系

2.1 应急指挥部

- 总指挥：公司总经理

- 副总指挥：环保安全部（EHS）经理

- 成员：生产部、设备管理部、行政部、供应链管理部、财务部负责人

2.2 日常办事机构

应急指挥部办公室设在环保安全部，负责预案日常管理、风险排查、培训演练、事件上报等工作。

2.3 应急处置小组

下设现场处置组、监测预警组、后勤保障组、信息联络组，各小组职责明确，人员相对固定。

第三章 环境风险源识别

结合公司服装加工、无面料生产及印染的业务属性，主要环境风险源如下：

- 废水类风险：安徽生产基地污水处理站设备故障、停电导致处理设施停运，废水超标排入市政管网；

- 废气类风险：锅炉低氮燃烧装置故障、定型机废气收集处理装置异常，导致废气超标排放；

- 化学品类风险：生产用柔软剂、洗涤剂等助剂储存或使用过程中泄漏，污染土壤或厂区雨水系统；

- 危险废物类风险：废矿物油、废化学品包装桶、废含汞灯管等危废贮存不当发生泄漏，或转运过程遗撒；

- 次生环境风险：厂区火灾产生的消防废水、燃烧废气造成次生环境污染。

第四章 预警与信息报告

4.1 预警分级

- 蓝色预警：发现风险隐患，可能引发一般突发环境事件；

- 黄色预警：隐患扩大，可能引发较大突发环境事件。

4.2 信息报告

发生一般事件后，事发部门须 30 分钟内上报环保安全部；发生较大事件后，环保安全部须 1 小时内上报属地生态环境部门，不得迟报、瞒报。

第五章 应急处置措施

5.1 废水超标事件处置

- 立即停止超标废水外排，启动应急收集池暂存废水；

- 排查故障原因，设备故障的启用备用设备，停电的启动应急电源；

- 对超标废水进行回流处理，达标后方可排放；

- 事后排查原因，形成整改报告，对相关人员开展培训。

5.2 化学品泄漏处置

- 立即切断泄漏源，疏散周边无关人员，做好个人防护；

- 用沙土、吸附棉吸附泄漏物料，收集泄漏物及吸附材料，按危险废物规范处置；

- 冲洗地面产生的废水导入污水处理站处理，严禁直接排入雨水管网。

5.3 危险废物泄漏处置

- 立即将泄漏危废转移至合规贮存容器，清理污染区域；

- 废矿物油泄漏采用吸油毡吸附，废灯管泄漏防止汞蒸气扩散，佩戴防毒器具处置；

- 事后更新危废台账，核查贮存场所防护措施。

5.4 次生消防废水处置

火灾处置过程中，在厂区雨水总排口设置截流闸板，将消防废水全部导入应急池，事后分批送入污水处理站处理，严禁消防废水外排。

第六章 应急保障

- 物资保障：两厂区配备应急沙、吸附棉、堵漏工具、应急泵、个人防护用品、快速检测设备等应急物资，由环保安全部定期盘点更新；

- 队伍保障：建立 15 人的专职应急处置队伍，每年开展不少于 2 次专业培训；

- 通讯保障：明确应急联络人及 24 小时联系电话，确保通讯畅通；

- 经费保障：年度环保预算中预留专项应急经费，专款专用。

第七章 培训与演练

- 每年组织不少于 1 次全员环境风险防范培训，新员工上岗前须接受相关培训；

- 每年至少组织 1 次突发环境事件专项应急演练，2025 年度演练主题为 “污水处理站故障超标排放应急处置”，参与人数 62 人，演练评估合格；

- 演练后形成评估报告，针对不足修订预案、优化处置流程。

第八章 附则

- 本预案由环保安全部负责解释与修订，每 3 年全面修订一次，遇重大工艺调整、风险源变化时及时修订；

- 2025 年度公司未发生任何突发环境事件，未因环境事件受到行政处罚。