## 2018年“西门子杯”中国智能制造挑战赛

（原全国大学生工业自动化挑战赛）

逻辑控制赛项 初赛说明及IO列表

### 被控对象描述

- 电梯模型

电梯对象主要包括：电梯整体（包括轿厢、电机、限位开关，等）、各个楼层按钮（上下行呼梯按钮及指示灯，等）、电梯内部设备（轿厢开关门按钮、轿厢选层按钮及指示灯，等），等等。电梯模型采用六部十层结构，其外形及示意图如下所示：

图1：电梯模型外形示意图					图2：七段数码管

图3：电梯模型原理示意图

图4：交流双速电梯拖动系统及符号说明

| 符号 | 含义 | 符号 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| JXK | 电机启动信号 | SK | 上行接触器 |
| 1K | 1级制动减速 | XK | 下行接触器 |
| 2K | 2级制动减速 | KK | 高速运行 |
| 3K | 3级制动减速 | MK | 低速运行 |
| YA | 抱闸 |  |  |

- 设计参数

| 名称 | 设计参数 | 名称 | 设计参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客梯数量 | 6个 | 客梯层数 | 10层 |
| 单部载重 | 1050kg | 单部定员 | 14人 |

- IO变量及相对地址列表 （见附录）

- 关于比赛中通讯方式的选择

电梯模型中各IO参数均可与PLC通过PROFIBUS-DP现场总线或以太网相连，实施自动控制。2018年初赛中，建议使用以太网（ethernet）通讯方式。

### 控制系统配置

大赛所使用的控制器标准配置为SIMATIC S7-1200系列PLC，以及西门子TIA Portal 软件系统。分赛区竞赛设备具体详细配置内容（包含控制器以及备用机），等待分赛区于初赛前发布的《设备清单》，或咨询相应的分赛区竞赛组委会。

- 关于比赛中控制工程软件的选择

为便于各分赛区组织管理，2018年初赛中建议使用控制工程软件版本为：西门子TIA Portal STEP7 Professional V14SP1，TIA Portal WINCC Advanced V14SP1。

### 赛题及任务说明

初赛赛题在分赛区比赛现场公布。比赛任务及要求详见《2018年西门子杯中国智能制造挑战赛逻辑控制设计开发赛项（样题）》文件。

### 电梯仿真对象IO列表

PLC输入变量：								PLC输出变量：

| 序号 | PLC输入变量 |  | PLC输出变量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 位号 | (相对)地址 | 位号 | (相对)地址 |
| 1 | 1层上行呼梯按钮 | I+ 1.0 | 1层上行呼梯按钮指示灯 | Q+ 2.0 |
| 2 | 2层上行呼梯按钮 | I+ 1.1 | 2层上行呼梯按钮指示灯 | Q+ 2.1 |
| 3 | 3层上行呼梯按钮 | I+ 1.2 | 3层上行呼梯按钮指示灯 | Q+ 2.2 |
| 4 | 4层上行呼梯按钮 | I+ 1.3 | 4层上行呼梯按钮指示灯 | Q+ 2.3 |
| 5 | 5层上行呼梯按钮 | I+ 1.4 | 5层上行呼梯按钮指示灯 | Q+ 2.4 |
| 6 | 6层上行呼梯按钮 | I+ 1.5 | 6层上行呼梯按钮指示灯 | Q+ 2.5 |
| 7 | 7层上行呼梯按钮 | I+ 1.6 | 7层上行呼梯按钮指示灯 | Q+ 2.6 |
| 8 | 8层上行呼梯按钮 | I+ 1.7 | 8层上行呼梯按钮指示灯 | Q+ 2.7 |
| 9 | 9层上行呼梯按钮 | I+ 2.0 | 9层上行呼梯按钮指示灯 | Q+ 3.0 |
| 10 | 2层下行呼梯按钮 | I+ 2.1 | 2层下行呼梯按钮指示灯 | Q+ 3.1 |
| 11 | 3层下行呼梯按钮 | I+ 2.2 | 3层下行呼梯按钮指示灯 | Q+ 3.2 |
| 12 | 4层下行呼梯按钮 | I+ 2.3 | 4层下行呼梯按钮指示灯 | Q+ 3.3 |
| 13 | 5层下行呼梯按钮 | I+ 2.4 | 5层下行呼梯按钮指示灯 | Q+ 3.4 |
| 14 | 6层下行呼梯按钮 | I+ 2.5 | 6层下行呼梯按钮指示灯 | Q+ 3.5 |
| 15 | 7层下行呼梯按钮 | I+ 2.6 | 7层下行呼梯按钮指示灯 | Q+ 3.6 |
| 16 | 8层下行呼梯按钮 | I+ 2.7 | 8层下行呼梯按钮指示灯 | Q+ 3.7 |
| 17 | 9层下行呼梯按钮 | I+ 3.0 | 9层下行呼梯按钮指示灯 | Q+ 4.0 |
| 18 | 10层下行呼梯按钮 | I+ 3.1 | 10层下行呼梯按钮指示灯 | Q+ 4.1 |
| 19 | 1号梯轿内选层按钮1 | I+ 3.2 | 1号梯1层按钮指示灯 | Q+ 4.2 |
| 20 | 1号梯轿内选层按钮2 | I+ 3.3 | 1号梯2层按钮指示灯 | Q+ 4.3 |
| 21 | 1号梯轿内选层按钮3 | I+ 3.4 | 1号梯3层按钮指示灯 | Q+ 4.4 |
| 22 | 1号梯轿内选层按钮4 | I+ 3.5 | 1号梯4层按钮指示灯 | Q+ 4.5 |
| 23 | 1号梯轿内选层按钮5 | I+ 3.6 | 1号梯5层按钮指示灯 | Q+ 4.6 |
| 24 | 1号梯轿内选层按钮6 | I+ 3.7 | 1号梯6层按钮指示灯 | Q+ 4.7 |
| 25 | 1号梯轿内选层按钮7 | I+ 4.0 | 1号梯7层按钮指示灯 | Q+ 5.0 |
| 26 | 1号梯轿内选层按钮8 | I+ 4.1 | 1号梯8层按钮指示灯 | Q+ 5.1 |
| 27 | 1号梯轿内选层按钮9 | I+ 4.2 | 1号梯9层按钮指示灯 | Q+ 5.2 |
| 28 | 1号梯轿内选层按钮10 | I+ 4.3 | 1号梯10层按钮指示灯 | Q+ 5.3 |
| 29 | 1号梯轿内开门按钮 | I+ 4.4 | 1号梯LEDa | Q+ 5.4 |
| 30 | 1号梯轿内关门按钮 | I+ 4.5 | 1号梯LEDb | Q+ 5.5 |
| 31 | 1号梯光幕信号 | I+ 4.6 | 1号梯LEDc | Q+ 5.6 |
| 32 | 1号梯超重信号 | I+ 4.7 | 1号梯LEDd | Q+ 5.7 |
| 33 | 1号梯检修信号 | I+ 5.0 | 1号梯LEDe | Q+ 6.0 |
| 34 | 1号梯轿厢门锁信号 | I+ 5.1 | 1号梯LEDf | Q+ 6.1 |
| 35 | 1号梯1楼层门锁信号 | I+ 5.2 | 1号梯LEDg | Q+ 6.2 |
| 36 | 1号梯2楼层门锁信号 | I+ 5.3 | 1号梯LEDh | Q+ 6.3 |
| 37 | 1号梯3楼层门锁信号 | I+ 5.4 | 1号梯LEDi | Q+ 6.4 |
| 38 | 1号梯4楼层门锁信号 | I+ 5.5 | 1号梯LEDj | Q+ 6.5 |
| 39 | 1号梯5楼层门锁信号 | I+ 5.6 | 1号梯LEDk | Q+ 6.6 |
| 40 | 1号梯6楼层门锁信号 | I+ 5.7 | 1号梯LEDl | Q+ 6.7 |
| 41 | 1号梯7楼层门锁信号 | I+ 6.0 | 1号梯LEDm | Q+ 7.0 |
| 42 | 1号梯8楼层门锁信号 | I+ 6.1 | 1号梯LEDn | Q+ 7.1 |
| 43 | 1号梯9楼层门锁信号 | I+ 6.2 | 1号梯上行指示 | Q+ 7.2 |
| 44 | 1号梯10楼层门锁信号 | I+ 6.3 | 1号梯下行指示 | Q+ 7.3 |
| 45 | 1号梯开门到位 | I+ 6.4 | 1号梯故障指示 | Q+ 7.4 |
| 46 | 1号梯关门到位 | I+ 6.5 | 1号梯照明指示 | Q+ 7.5 |
| 47 | 1号梯上平层信号 | I+ 6.6 | 1号梯风扇指示 | Q+ 7.6 |
| 48 | 1号梯下平层信号 | I+ 6.7 | 1号梯满载指示 | Q+ 7.7 |
| 49 | 1号梯上端站第1限位 | I+ 7.0 | 1号梯电机启动信号 | Q+ 8.0 |
| 50 | 1号梯上端站第2限位 | I+ 7.1 | 1号梯上行接触器 | Q+ 8.1 |
| 51 | 1号梯下端站第1限位 | I+ 7.2 | 1号梯下行接触器 | Q+ 8.2 |
| 52 | 1号梯下端站第2限位 | I+ 7.3 | 1号梯高速接触器 | Q+ 8.3 |
| 53 | 2号梯轿内选层按钮1 | I+ 7.4 | 1号梯低速接触器 | Q+ 8.4 |
| 54 | 2号梯轿内选层按钮2 | I+ 7.5 | 1号梯开门继电器 | Q+ 8.5 |
| 55 | 2号梯轿内选层按钮3 | I+ 7.6 | 1号梯关门继电器 | Q+ 8.6 |
| 56 | 2号梯轿内选层按钮4 | I+ 7.7 | 1号梯1级减速制动 | Q+ 8.7 |
| 57 | 2号梯轿内选层按钮5 | I+ 8.0 | 1号梯2级减速制动 | Q+ 9.0 |
| 58 | 2号梯轿内选层按钮6 | I+ 8.1 | 1号梯3级减速制动 | Q+ 9.1 |
| 59 | 2号梯轿内选层按钮7 | I+ 8.2 | 2号梯1层按钮指示灯 | Q+ 9.2 |
| 60 | 2号梯轿内选层按钮8 | I+ 8.3 | 2号梯2层按钮指示灯 | Q+ 9.3 |
| 61 | 2号梯轿内选层按钮9 | I+ 8.4 | 2号梯3层按钮指示灯 | Q+ 9.4 |
| 62 | 2号梯轿内选层按钮10 | I+ 8.5 | 2号梯4层按钮指示灯 | Q+ 9.5 |
| 63 | 2号梯轿内开门按钮 | I+ 8.6 | 2号梯5层按钮指示灯 | Q+ 9.6 |
| 64 | 2号梯轿内关门按钮 | I+ 8.7 | 2号梯6层按钮指示灯 | Q+ 9.7 |
| 65 | 2号梯光幕信号 | I+ 9.0 | 2号梯7层按钮指示灯 | Q+ 10.0 |
| 66 | 2号梯超重信号 | I+ 9.1 | 2号梯8层按钮指示灯 | Q+ 10.1 |
| 67 | 2号梯检修信号 | I+ 9.2 | 2号梯9层按钮指示灯 | Q+ 10.2 |
| 68 | 2号梯轿厢门锁信号 | I+ 9.3 | 2号梯10层按钮指示灯 | Q+ 10.3 |
| 69 | 2号梯1楼层门锁信号 | I+ 9.4 | 2号梯LEDa | Q+ 10.4 |
| 70 | 2号梯2楼层门锁信号 | I+ 9.5 | 2号梯LEDb | Q+ 10.5 |
| 71 | 2号梯3楼层门锁信号 | I+ 9.6 | 2号梯LEDc | Q+ 10.6 |
| 72 | 2号梯4楼层门锁信号 | I+ 9.7 | 2号梯LEDd | Q+ 10.7 |
| 73 | 2号梯5楼层门锁信号 | I+ 10.0 | 2号梯LEDe | Q+ 11.0 |
| 74 | 2号梯6楼层门锁信号 | I+ 10.1 | 2号梯LEDf | Q+ 11.1 |
| 75 | 2号梯7楼层门锁信号 | I+ 10.2 | 2号梯LEDg | Q+ 11.2 |
| 76 | 2号梯8楼层门锁信号 | I+ 10.3 | 2号梯LEDh | Q+ 11.3 |
| 77 | 2号梯9楼层门锁信号 | I+ 10.4 | 2号梯LEDi | Q+ 11.4 |
| 78 | 2号梯10楼层门锁信号 | I+ 10.5 | 2号梯LEDj | Q+ 11.5 |
| 79 | 2号梯开门到位 | I+ 10.6 | 2号梯LEDk | Q+ 11.6 |
| 80 | 2号梯关门到位 | I+ 10.7 | 2号梯LEDl | Q+ 11.7 |
| 81 | 2号梯上平层信号 | I+ 11.0 | 2号梯LEDm | Q+ 12.0 |
| 82 | 2号梯下平层信号 | I+ 11.1 | 2号梯LEDn | Q+ 12.1 |
| 83 | 2号梯上端站第1限位 | I+ 11.2 | 2号梯上行指示 | Q+ 12.2 |
| 84 | 2号梯上端站第2限位 | I+ 11.3 | 2号梯下行指示 | Q+ 12.3 |
| 85 | 2号梯下端站第1限位 | I+ 11.4 | 2号梯故障指示 | Q+ 12.4 |
| 86 | 2号梯下端站第2限位 | I+ 11.5 | 2号梯照明指示 | Q+ 12.5 |
| 87 | 3号梯轿内选层按钮1 | I+ 11.6 | 2号梯风扇指示 | Q+ 12.6 |
| 88 | 3号梯轿内选层按钮2 | I+ 11.7 | 2号梯满载指示 | Q+ 12.7 |
| 89 | 3号梯轿内选层按钮3 | I+ 12.0 | 2号梯电机启动信号 | Q+ 13.0 |
| 90 | 3号梯轿内选层按钮4 | I+ 12.1 | 2号梯上行接触器 | Q+ 13.1 |
| 91 | 3号梯轿内选层按钮5 | I+ 12.2 | 2号梯下行接触器 | Q+ 13.2 |
| 92 | 3号梯轿内选层按钮6 | I+ 12.3 | 2号梯高速接触器 | Q+ 13.3 |
| 93 | 3号梯轿内选层按钮7 | I+ 12.4 | 2号梯低速接触器 | Q+ 13.4 |
| 94 | 3号梯轿内选层按钮8 | I+ 12.5 | 2号梯开门继电器 | Q+ 13.5 |
| 95 | 3号梯轿内选层按钮9 | I+ 12.6 | 2号梯关门继电器 | Q+ 13.6 |
| 96 | 3号梯轿内选层按钮10 | I+ 12.7 | 2号梯1级减速制动 | Q+ 13.7 |
| 97 | 3号梯轿内开门按钮 | I+ 13.0 | 2号梯2级减速制动 | Q+ 14.0 |
| 98 | 3号梯轿内关门按钮 | I+ 13.1 | 2号梯3级减速制动 | Q+ 14.1 |
| 99 | 3号梯光幕信号 | I+ 13.2 | 3号梯1层按钮指示灯 | Q+ 14.2 |
| 100 | 3号梯超重信号 | I+ 13.3 | 3号梯2层按钮指示灯 | Q+ 14.3 |
| 101 | 3号梯检修信号 | I+ 13.4 | 3号梯3层按钮指示灯 | Q+ 14.4 |
| 102 | 3号梯轿厢门锁信号 | I+ 13.5 | 3号梯4层按钮指示灯 | Q+ 14.5 |
| 103 | 3号梯1楼层门锁信号 | I+ 13.6 | 3号梯5层按钮指示灯 | Q+ 14.6 |
| 104 | 3号梯2楼层门锁信号 | I+ 13.7 | 3号梯6层按钮指示灯 | Q+ 14.7 |
| 105 | 3号梯3楼层门锁信号 | I+ 14.0 | 3号梯7层按钮指示灯 | Q+ 15.0 |
| 106 | 3号梯4楼层门锁信号 | I+ 14.1 | 3号梯8层按钮指示灯 | Q+ 15.1 |
| 107 | 3号梯5楼层门锁信号 | I+ 14.2 | 3号梯9层按钮指示灯 | Q+ 15.2 |
| 108 | 3号梯6楼层门锁信号 | I+ 14.3 | 3号梯10层按钮指示灯 | Q+ 15.3 |
| 109 | 3号梯7楼层门锁信号 | I+ 14.4 | 3号梯LEDa | Q+ 15.4 |
| 110 | 3号梯8楼层门锁信号 | I+ 14.5 | 3号梯LEDb | Q+ 15.5 |
| 111 | 3号梯9楼层门锁信号 | I+ 14.6 | 3号梯LEDc | Q+ 15.6 |
| 112 | 3号梯10楼层门锁信号 | I+ 14.7 | 3号梯LEDd | Q+ 15.7 |
| 113 | 3号梯开门到位 | I+ 15.0 | 3号梯LEDe | Q+ 16.0 |
| 114 | 3号梯关门到位 | I+ 15.1 | 3号梯LEDf | Q+ 16.1 |
| 115 | 3号梯上平层信号 | I+ 15.2 | 3号梯LEDg | Q+ 16.2 |
| 116 | 3号梯下平层信号 | I+ 15.3 | 3号梯LEDh | Q+ 16.3 |
| 117 | 3号梯上端站第1限位 | I+ 15.4 | 3号梯LEDi | Q+ 16.4 |
| 118 | 3号梯上端站第2限位 | I+ 15.5 | 3号梯LEDj | Q+ 16.5 |
| 119 | 3号梯下端站第1限位 | I+ 15.6 | 3号梯LEDk | Q+ 16.6 |
| 120 | 3号梯下端站第2限位 | I+ 15.7 | 3号梯LEDl | Q+ 16.7 |
| 121 | 4号梯轿内选层按钮1 | I+ 16.0 | 3号梯LEDm | Q+ 17.0 |
| 122 | 4号梯轿内选层按钮2 | I+ 16.1 | 3号梯LEDn | Q+ 17.1 |
| 123 | 4号梯轿内选层按钮3 | I+ 16.2 | 3号梯上行指示 | Q+ 17.2 |
| 124 | 4号梯轿内选层按钮4 | I+ 16.3 | 3号梯下行指示 | Q+ 17.3 |
| 125 | 4号梯轿内选层按钮5 | I+ 16.4 | 3号梯故障指示 | Q+ 17.4 |
| 126 | 4号梯轿内选层按钮6 | I+ 16.5 | 3号梯照明指示 | Q+ 17.5 |
| 127 | 4号梯轿内选层按钮7 | I+ 16.6 | 3号梯风扇指示 | Q+ 17.6 |
| 128 | 4号梯轿内选层按钮8 | I+ 16.7 | 3号梯满载指示 | Q+ 17.7 |
| 129 | 4号梯轿内选层按钮9 | I+ 17.0 | 3号梯电机启动信号 | Q+ 18.0 |
| 130 | 4号梯轿内选层按钮10 | I+ 17.1 | 3号梯上行接触器 | Q+ 18.1 |
| 131 | 4号梯轿内开门按钮 | I+ 17.2 | 3号梯下行接触器 | Q+ 18.2 |
| 132 | 4号梯轿内关门按钮 | I+ 17.3 | 3号梯高速接触器 | Q+ 18.3 |
| 133 | 4号梯光幕信号 | I+ 17.4 | 3号梯低速接触器 | Q+ 18.4 |
| 134 | 4号梯超重信号 | I+ 17.5 | 3号梯开门继电器 | Q+ 18.5 |
| 135 | 4号梯检修信号 | I+ 17.6 | 3号梯关门继电器 | Q+ 18.6 |
| 136 | 4号梯轿厢门锁信号 | I+ 17.7 | 3号梯1级减速制动 | Q+ 18.7 |
| 137 | 4号梯1楼层门锁信号 | I+ 18.0 | 3号梯2级减速制动 | Q+ 19.0 |
| 138 | 4号梯2楼层门锁信号 | I+ 18.1 | 3号梯3级减速制动 | Q+ 19.1 |
| 139 | 4号梯3楼层门锁信号 | I+ 18.2 | 4号梯1层按钮指示灯 | Q+ 19.2 |
| 140 | 4号梯4楼层门锁信号 | I+ 18.3 | 4号梯2层按钮指示灯 | Q+ 19.3 |
| 141 | 4号梯5楼层门锁信号 | I+ 18.4 | 4号梯3层按钮指示灯 | Q+ 19.4 |
| 142 | 4号梯6楼层门锁信号 | I+ 18.5 | 4号梯4层按钮指示灯 | Q+ 19.5 |
| 143 | 4号梯7楼层门锁信号 | I+ 18.6 | 4号梯5层按钮指示灯 | Q+ 19.6 |
| 144 | 4号梯8楼层门锁信号 | I+ 18.7 | 4号梯6层按钮指示灯 | Q+ 19.7 |
| 145 | 4号梯9楼层门锁信号 | I+ 19.0 | 4号梯7层按钮指示灯 | Q+ 20.0 |
| 146 | 4号梯10楼层门锁信号 | I+ 19.1 | 4号梯8层按钮指示灯 | Q+ 20.1 |
| 147 | 4号梯开门到位 | I+ 19.2 | 4号梯9层按钮指示灯 | Q+ 20.2 |
| 148 | 4号梯关门到位 | I+ 19.3 | 4号梯10层按钮指示灯 | Q+ 20.3 |
| 149 | 4号梯上平层信号 | I+ 19.4 | 4号梯LEDa | Q+ 20.4 |
| 150 | 4号梯下平层信号 | I+ 19.5 | 4号梯LEDb | Q+ 20.5 |
| 151 | 4号梯上端站第1限位 | I+ 19.6 | 4号梯LEDc | Q+ 20.6 |
| 152 | 4号梯上端站第2限位 | I+ 19.7 | 4号梯LEDd | Q+ 20.7 |
| 153 | 4号梯下端站第1限位 | I+ 20.0 | 4号梯LEDe | Q+ 21.0 |
| 154 | 4号梯下端站第2限位 | I+ 20.1 | 4号梯LEDf | Q+ 21.1 |
| 155 | 5号梯轿内选层按钮1 | I+ 20.2 | 4号梯LEDg | Q+ 21.2 |
| 156 | 5号梯轿内选层按钮2 | I+ 20.3 | 4号梯LEDh | Q+ 21.3 |
| 157 | 5号梯轿内选层按钮3 | I+ 20.4 | 4号梯LEDi | Q+ 21.4 |
| 158 | 5号梯轿内选层按钮4 | I+ 20.5 | 4号梯LEDj | Q+ 21.5 |
| 159 | 5号梯轿内选层按钮5 | I+ 20.6 | 4号梯LEDk | Q+ 21.6 |
| 160 | 5号梯轿内选层按钮6 | I+ 20.7 | 4号梯LEDl | Q+ 21.7 |
| 161 | 5号梯轿内选层按钮7 | I+ 21.0 | 4号梯LEDm | Q+ 22.0 |
| 162 | 5号梯轿内选层按钮8 | I+ 21.1 | 4号梯LEDn | Q+ 22.1 |
| 163 | 5号梯轿内选层按钮9 | I+ 21.2 | 4号梯上行指示 | Q+ 22.2 |
| 164 | 5号梯轿内选层按钮10 | I+ 21.3 | 4号梯下行指示 | Q+ 22.3 |
| 165 | 5号梯轿内开门按钮 | I+ 21.4 | 4号梯故障指示 | Q+ 22.4 |
| 166 | 5号梯轿内关门按钮 | I+ 21.5 | 4号梯照明指示 | Q+ 22.5 |
| 167 | 5号梯光幕信号 | I+ 21.6 | 4号梯风扇指示 | Q+ 22.6 |
| 168 | 5号梯超重信号 | I+ 21.7 | 4号梯满载指示 | Q+ 22.7 |
| 169 | 5号梯检修信号 | I+ 22.0 | 4号梯电机启动信号 | Q+ 23.0 |
| 170 | 5号梯轿厢门锁信号 | I+ 22.1 | 4号梯上行接触器 | Q+ 23.1 |
| 171 | 5号梯1楼层门锁信号 | I+ 22.2 | 4号梯下行接触器 | Q+ 23.2 |
| 172 | 5号梯2楼层门锁信号 | I+ 22.3 | 4号梯高速接触器 | Q+ 23.3 |
| 173 | 5号梯3楼层门锁信号 | I+ 22.4 | 4号梯低速接触器 | Q+ 23.4 |
| 174 | 5号梯4楼层门锁信号 | I+ 22.5 | 4号梯开门继电器 | Q+ 23.5 |
| 175 | 5号梯5楼层门锁信号 | I+ 22.6 | 4号梯关门继电器 | Q+ 23.6 |
| 176 | 5号梯6楼层门锁信号 | I+ 22.7 | 4号梯1级减速制动 | Q+ 23.7 |
| 177 | 5号梯7楼层门锁信号 | I+ 23.0 | 4号梯2级减速制动 | Q+ 24.0 |
| 178 | 5号梯8楼层门锁信号 | I+ 23.1 | 4号梯3级减速制动 | Q+ 24.1 |
| 179 | 5号梯9楼层门锁信号 | I+ 23.2 | 5号梯1层按钮指示灯 | Q+ 24.2 |
| 180 | 5号梯10楼层门锁信号 | I+ 23.3 | 5号梯2层按钮指示灯 | Q+ 24.3 |
| 181 | 5号梯开门到位 | I+ 23.4 | 5号梯3层按钮指示灯 | Q+ 24.4 |
| 182 | 5号梯关门到位 | I+ 23.5 | 5号梯4层按钮指示灯 | Q+ 24.5 |
| 183 | 5号梯上平层信号 | I+ 23.6 | 5号梯5层按钮指示灯 | Q+ 24.6 |
| 184 | 5号梯下平层信号 | I+ 23.7 | 5号梯6层按钮指示灯 | Q+ 24.7 |
| 185 | 5号梯上端站第1限位 | I+ 24.0 | 5号梯7层按钮指示灯 | Q+ 25.0 |
| 186 | 5号梯上端站第2限位 | I+ 24.1 | 5号梯8层按钮指示灯 | Q+ 25.1 |
| 187 | 5号梯下端站第1限位 | I+ 24.2 | 5号梯9层按钮指示灯 | Q+ 25.2 |
| 188 | 5号梯下端站第2限位 | I+ 24.3 | 5号梯10层按钮指示灯 | Q+ 25.3 |
| 189 | 6号梯轿内选层按钮1 | I+ 24.4 | 5号梯LEDa | Q+ 25.4 |
| 190 | 6号梯轿内选层按钮2 | I+ 24.5 | 5号梯LEDb | Q+ 25.5 |
| 191 | 6号梯轿内选层按钮3 | I+ 24.6 | 5号梯LEDc | Q+ 25.6 |
| 192 | 6号梯轿内选层按钮4 | I+ 24.7 | 5号梯LEDd | Q+ 25.7 |
| 193 | 6号梯轿内选层按钮5 | I+ 25.0 | 5号梯LEDe | Q+ 26.0 |
| 194 | 6号梯轿内选层按钮6 | I+ 25.1 | 5号梯LEDf | Q+ 26.1 |
| 195 | 6号梯轿内选层按钮7 | I+ 25.2 | 5号梯LEDg | Q+ 26.2 |
| 196 | 6号梯轿内选层按钮8 | I+ 25.3 | 5号梯LEDh | Q+ 26.3 |
| 197 | 6号梯轿内选层按钮9 | I+ 25.4 | 5号梯LEDi | Q+ 26.4 |
| 198 | 6号梯轿内选层按钮10 | I+ 25.5 | 5号梯LEDj | Q+ 26.5 |
| 199 | 6号梯轿内开门按钮 | I+ 25.6 | 5号梯LEDk | Q+ 26.6 |
| 200 | 6号梯轿内关门按钮 | I+ 25.7 | 5号梯LEDl | Q+ 26.7 |
| 201 | 6号梯光幕信号 | I+ 26.0 | 5号梯LEDm | Q+ 27.0 |
| 202 | 6号梯超重信号 | I+ 26.1 | 5号梯LEDn | Q+ 27.1 |
| 203 | 6号梯检修信号 | I+ 26.2 | 5号梯上行指示 | Q+ 27.2 |
| 204 | 6号梯轿厢门锁信号 | I+ 26.3 | 5号梯下行指示 | Q+ 27.3 |
| 205 | 6号梯1楼层门锁信号 | I+ 26.4 | 5号梯故障指示 | Q+ 27.4 |
| 206 | 6号梯2楼层门锁信号 | I+ 26.5 | 5号梯照明指示 | Q+ 27.5 |
| 207 | 6号梯3楼层门锁信号 | I+ 26.6 | 5号梯风扇指示 | Q+ 27.6 |
| 208 | 6号梯4楼层门锁信号 | I+ 26.7 | 5号梯满载指示 | Q+ 27.7 |
| 209 | 6号梯5楼层门锁信号 | I+ 27.0 | 5号梯电机启动信号 | Q+ 28.0 |
| 210 | 6号梯6楼层门锁信号 | I+ 27.1 | 5号梯上行接触器 | Q+ 28.1 |
| 211 | 6号梯7楼层门锁信号 | I+ 27.2 | 5号梯下行接触器 | Q+ 28.2 |
| 212 | 6号梯8楼层门锁信号 | I+ 27.3 | 5号梯高速接触器 | Q+ 28.3 |
| 213 | 6号梯9楼层门锁信号 | I+ 27.4 | 5号梯低速接触器 | Q+ 28.4 |
| 214 | 6号梯10楼层门锁信号 | I+ 27.5 | 5号梯开门继电器 | Q+ 28.5 |
| 215 | 6号梯开门到位 | I+ 27.6 | 5号梯关门继电器 | Q+ 28.6 |
| 216 | 6号梯关门到位 | I+ 27.7 | 5号梯1级减速制动 | Q+ 28.7 |
| 217 | 6号梯上平层信号 | I+ 28.0 | 5号梯2级减速制动 | Q+ 29.0 |
| 218 | 6号梯下平层信号 | I+ 28.1 | 5号梯3级减速制动 | Q+ 29.1 |
| 219 | 6号梯上端站第1限位 | I+ 28.2 | 6号梯1层按钮指示灯 | Q+ 29.2 |
| 220 | 6号梯上端站第2限位 | I+ 28.3 | 6号梯2层按钮指示灯 | Q+ 29.3 |
| 221 | 6号梯下端站第1限位 | I+ 28.4 | 6号梯3层按钮指示灯 | Q+ 29.4 |
| 222 | 6号梯下端站第2限位 | I+ 28.5 | 6号梯4层按钮指示灯 | Q+ 29.5 |
| 223 | 自动运行信号 | I+ 28.6 | 6号梯5层按钮指示灯 | Q+ 29.6 |
| 224 |  |  | 6号梯6层按钮指示灯 | Q+ 29.7 |
| 225 |  |  | 6号梯7层按钮指示灯 | Q+ 30.0 |
| 226 |  |  | 6号梯8层按钮指示灯 | Q+ 30.1 |
| 227 |  |  | 6号梯9层按钮指示灯 | Q+ 30.2 |
| 228 |  |  | 6号梯10层按钮指示灯 | Q+ 30.3 |
| 229 |  |  | 6号梯LEDa | Q+ 30.4 |
| 230 |  |  | 6号梯LEDb | Q+ 30.5 |
| 231 |  |  | 6号梯LEDc | Q+ 30.6 |
| 232 |  |  | 6号梯LEDd | Q+ 30.7 |
| 233 |  |  | 6号梯LEDe | Q+ 31.0 |
| 234 |  |  | 6号梯LEDf | Q+ 31.1 |
| 235 |  |  | 6号梯LEDg | Q+ 31.2 |
| 236 |  |  | 6号梯LEDh | Q+ 31.3 |
| 237 |  |  | 6号梯LEDi | Q+ 31.4 |
| 238 |  |  | 6号梯LEDj | Q+ 31.5 |
| 239 |  |  | 6号梯LEDk | Q+ 31.6 |
| 240 |  |  | 6号梯LEDl | Q+ 31.7 |
| 241 |  |  | 6号梯LEDm | Q+ 32.0 |
| 242 |  |  | 6号梯LEDn | Q+ 32.1 |
| 243 |  |  | 6号梯上行指示 | Q+ 32.2 |
| 244 |  |  | 6号梯下行指示 | Q+ 32.3 |
| 245 |  |  | 6号梯故障指示 | Q+ 32.4 |
| 246 |  |  | 6号梯照明指示 | Q+ 32.5 |
| 247 |  |  | 6号梯风扇指示 | Q+ 32.6 |
| 248 |  |  | 6号梯满载指示 | Q+ 32.7 |
| 249 |  |  | 6号梯电机启动信号 | Q+ 33.0 |
| 250 |  |  | 6号梯上行接触器 | Q+ 33.1 |
| 251 |  |  | 6号梯下行接触器 | Q+ 33.2 |
| 252 |  |  | 6号梯高速接触器 | Q+ 33.3 |
| 253 |  |  | 6号梯低速接触器 | Q+ 33.4 |
| 254 |  |  | 6号梯开门继电器 | Q+ 33.5 |
| 255 |  |  | 6号梯关门继电器 | Q+ 33.6 |
| 256 |  |  | 6号梯1级减速制动 | Q+ 33.7 |
| 257 |  |  | 6号梯2级减速制动 | Q+ 34.0 |
| 258 |  |  | 6号梯3级减速制动 | Q+ 34.1 |
| 259 |  |  | 准备就绪信号 | Q+ 34.2 |